## MAGIDO

Via M. Pagano 67 – 20090 TREZZANO S/N (MI)

#### ITALY

tel. : ++39 024453347   fax : ++39 024455618

# Инструкция по эксплуатации L 190

Данная инструкция по эксплуатации является неотъемлемой частью вашей машины для мойки запчастей. Пожалуйста, внимательно прочтите ее перед эксплуатацией машины.

ING90-0601

Содержание:

|  | Раздел | Страница |
| --- | --- | --- |
| Общая информация | 1.00 |  |
| Оператор | 1.01 |  |
| Идентификационные знаки | 1.02 |  |
| Доставка | 1.03 |  |
| Нормы безопасности | 2.00 |  |
| Общие сведения для операторов | 2.01 |  |
| Транспортировка и упаковка | 2.02 |  |
| Описание машины | 2.03 |  |
| Технические характеристики | 2.04 |  |
| Панель управления | 2.05 |  |
| Установка | 3.0 |  |
| Электропроводка | 3.01 |  |
| Подготовка | 3.02 |  |
| Запуск машины | 3.03 |  |
| Другие характеристики базовой модели. | 3.04 |  |
| Дополнительные аксессуары | 3.05 |  |
| Инвертор | 3.06 |  |
| Техническое обслуживание | 4.0 |  |
| Устранение неисправностей | 5.0 |  |
| Демонтаж машины | 6.0 |  |
| Запасные части | 7.0 |  |
| Список запчастей | 7.01 |  |
| Запчасти для вала | 7.02 |  |
| Запчасти для системы вращения корзины | 7.03 |  |
| Запчасти для маслосборника (доп) | 7.04 |  |
| Запчасти для панели управления | 7.05 |  |
| Пневматическая система | 8.00 |  |
| Приложения: |  |  |
| Сертификат соответствия CE | Прил. 1 |  |
| Электрические схемы | Прил. 2 |  |
| Запчасти для насоса | Прил. 3 |  |
| Запчасти для вытяжного вентилятора | Прил. 4 |  |

- Общая информация

Внимательно прочтите данную инструкцию перед эксплуатацией или техническим обслуживанием машины.

1.01 	Оператор

Машину может использовать только специально обученный персонал, соответствующий какому-либо из следующих уровней:

	Квалифицированному персоналу, лицам, не являющимся специалистами разрешается выполнять только основные виды действий, такие как загрузка и разгрузка, а также включение и выключение машины при включенных защитных переключателях.

	Квалифицированным техникам  разрешается производить работы с машиной в нормальных условиях при выключенных защитных переключателях. Они могут производить регулировку, починку и техническое обслуживание механических и электронных деталей.

	Инженеры компании Magido: в случае необходимости проведения сложного или трудоемкого технического обслуживания или для устранения серьезных неполадок можно вызвать специалиста из нашей компании.

1.02 	Идентификационные знаки

Идентификационные знаки производителя и расположение идентификацион-ной таблички CE.

Каждая машина снабжена идентификационной табличкой CE (Рис. 1), содержащей следующую информацию:

- Наименование производителя

- Модель машины

- Дата выпуска

- Серийный номер

- Вес

- Напряжение и частота

- Потребная мощность

Рис.  1

- Запрещается снимать табличку СЕ и/или заменять ее другими табличками с подобных машин.

- Если, по какой то причине, табличка СЕ будет повреждена или утеряна, покупатель обязан незамедлительно сообщить об этом в компанию MAGIDO.

- Соответствующий «Сертификат соответствия СЕ» находится в приложении.

2

1.03 Доставка

При доставке убедитесь, что:

- 	доставленный товар(ы) соответствует заказанному

- Товары никоем образом не повреждены (в случае повреждений или отсутствия деталей, немедленно проинформируйте об этом поставщика или компанию MAGIDO).

Примечание: Технические характеристики и габариты, указанные в данной инструкции не являются окончательными, компания MAGIDO оставляет за собой право изменять их без предварительного уведомления.

При ведении переписки с компанией MAGIDO, необходимо всегда указывать серийный номер машины и модель, указанную в данной инструкции.

2.00 			Нормы безопасности.

2.01 Общая информация.

- Машины для мойки деталей LAVATRONIX разработаны для очистки механических деталей, с автоматическим использованием теплой воды и био-разлагаемых моющих средств.

- Машина для мойки деталей должна находится в сухом закрытом помещении и не подвергаться воздействию температур ниже 5°C  либо 40°C.

- Машину для мойки деталей необходимо установить на поддон для сбора жидкости, которая может случайно вытечь из машины. Если у вас нет такого поддона, этот аксессуар можно заказать у вашего дилера, указав модель вашей машины.

- Используйте только моющие средства (не пенящиеся), пригодные для шприцевых моющих машин.

- Перед использованием обезжиривающих веществ

-    прочтите инструкции, приведенные на технических карточках продукции.

- всегда надевайте защитные перчатки, очки и фартук.

- не допускайте присутствия неквалифицированного персонала вблизи машины во время работы.

- В случае непредвиденной ситуации, нажмите кнопку  аварийной остановки. При нажатии кнопки, машина немедленно прекращает работать. Для повторного запуска машины отпустите кнопку и подождите одну минуту.

- Из соображений безопасности обе зеленые кнопки «блокировка двери» (S2 – S3) должны нажиматься одновременно для того, чтобы зафиксировать створки.

- Рукава рабочей одежды оператора не должны быть свободными.

3

- Внимательно прочтите и следуйте инструкциям на предупредительных знаках, расположенных на машине. Ни при каких обстоятельствах не закрывайте их и немедленно заменяйте в случае повреждения.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ прислоняться к машине, если питание не отключено.

12) ЗАПРЕЩАЕТСЯ класть на машину инструменты или другие предметы, а также стоять рядом с ней во время работы.

13) ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать прямо направленные струи воды или разъедающие вещества во время мойки машины.

14) ЗАПРЕЩАЕТСЯ повреждать или использовать не по назначению встроенное защитное приспособление; необходимо периодически проверять его исправность и очищайте его.

15) ЗАПРЕЩАЕТСЯ видоизменять защитные устройства, такие как футляры, чехлы и другие защитные приспособления.

16) ЗАПРЕЩАЕТСЯ изменять электрическую схему или отсоединять защитное устройство.

17) ЗАПРЕЩАЕТСЯ каким-либо образом изменять любые детали машины. В случае постороннего вмешательства, компания MAGIDO снимает с себя ответственность за последствия.

18) Для очистки резервуара используйте насос, который находится под машиной. Перед откачкой нажмите черную кнопку (S8) и установите переключатель (S9) на 0.

19) Для очистки корпуса и переключателей машины используйте сухую салфетку или салфетку, смоченную мягким моющим средством. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать растворители или бензин.

20) Производя техническое обслуживание машины, всегда надевайте защитные перчатки.

21) Техническое обслуживание машины должно производиться только квалифицированным персоналом, во время произведения обслуживания необходимо ограничить доступ к машине для неквалифицированных лиц.

21) После проведения технического обслуживания машину необходимо перепрограммировать.

22)  По окончании рабочего периода выключите машину (если она не оборудована таким устройством как «недельный 24-часовой таймер»).

23) Все запасные части должны быть поставлены компанией Magido или ее уполномоченным дилером.

24) ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ВЕЩЕСТВА.

4

2.02 Транспортировка и упаковка

A) Транспортировка упакованной моющей машины.

###### Важно

Перед доставкой необходимо проверить помещения между местом выгрузки и местом установки, чтобы избежать возможных проблем, которые могут возникнуть при транспортировке машины по территории фабрики.

Погрузка и выгрузка.

-  весь рабочий персонал должен надевать защитные перчатки и обувь.

-  машины упаковываются в картонные коробки и помещаются на паллету.

###### B) Перемещение машины без упаковки

Для транспортировки машины следует использовать грузовик с вилочным погрузчиком.  Машину необходимо установить на плоскую ровную поверхность.

2.03 Описание машины.

Рис.. 2

- Машина изготовлена из нержавеющей стали, благодаря чему обладает коррозийной стойкостью.

- Насосы управляются трехфазными асинхронными двигателями и оборудованы специальными механическими уплотнениями, позволяющими им работать под давлением.

- Нагрев воды происходит с помощью нагревательного элемента из нержавеющей стали.

- Машина удаляет смазку с механических деталей с помощью теплой воды и неагрессивных моющих средств, которые подаются на детали под давлением в 4 – 5  бар.

- Детали помещаются в барабан, который вращается внутри группы штанг опрыскивателя.

- Тяжелые детали высушиваются благодаря теплу, которое они накапливают в процессе очистки (за исключением углублений, в которых может остаться вода)

- Этот процесс отличается низкими затратами и дает отличные результаты.

5

Правильное использование.

Машина предназначена для очистки металлических деталей, загрязненных отложениями или смазкой.

При работе с машиной для мойки запчастей запрещается использовать воспламеняющиеся вещества.

Не производите очистку деталей, более мелких, чем ячейки корзины.

Не перегружайте корзину – см. технические характеристики.

2.04 Технические характеристики

Технические характеристики ###### L190B L190E

Мощность Вт 8.000 37.000 Сечение проволоки мм/2 5x6 5x16 Потребляемая мощность В 400AC 400AC Сила тока A 22.5 60 Фаза Ph 3+N+PE 3+N+PE Частота Гц 50 50 Уровень шума дВ(A) <75 <75 Температура °C 0-70 0-70

Время работы мин 1-120 1-120 Объем резервуара л 450 450

Корзина: Вместимость кг 700 700 Размер мм 1.300x1.300 1.300x1.300 Диаметр (внутр) мм 900 900 Скорость вращения об/мин 7 7

Электронасос: Мощность HP(кВТ ) 7.5(5.5) 7.5(5.5) Сила тока A 12.5 12.5 Давление Бар 4.3 4.3 Пропускная способность л/мин 500 500

Дренажный насос: Мощность HP(кВТ) 0.75(0.55) 0.75(0.55) Сила тока A 1.7 1.7 Пропускная способность л/мин 110 110

Вытяжной вентилятор: Мощность HP(кВТ) 0.75(0.55) 0.75(0.55) Сила тока A 1.7 1.7 Пропускная способность mc/h 650 650

Силовой электрораспределитель; Мощность HP(кВТ) 0.5(0.375) 0.5(0.375) Сила тока A 1.2 1.2

Нагревающий элемент: Сопротивление кВт 30 Горелка kcal/h 15.0000/29.0000 Сила тока A 1.9 48

Габаритные размеры: Ширина мм 2150 2150 Длина мм 2200 1950 Высота мм 2865 2865 Вес кг 900 900 Размер паллеты мм 1900x1900x2300 1900x1800x2300

Габаритные размеры: Резервуар гидро-распределителя Diam 3/4" 3/4" Компрессор Diam 1/4" 1/4" Дренажный насос Diam 1’’ 1’’ Вытяжное устройство для пара Diam 3” 3” Вытяжное устройство горелки Diam 4”

7

2.05 Панель управления

S2=блокировка двери

K11 = таймер			Q1 = основной переключатель

H0 = давление			S9-H2 = наполнение резервуара

H3 = выпуск пара		S8 = дренажный резервуар

S4 = открытие двери		S5-H1 = пуск

S1 = аварийная остановка	S10-H4 = маслоотделитель

S11-S12 = вращение корзины	S7-H5=нагревательный элемент

S3 =  блокировка двери

K14 = термостат

3.0 Установка

3.01 Электропроводка

 Работа, выполняемая квалифицированными техниками

Предупреждение

Перед подсоединением машины к источнику электроснабжения, убедитесь, что электрические данные, отпечатанные на табличке СЕ, соответствуют значениям вашей системы электроснабжения. Например, 400 В/50 Гц.

Откройте дверцу короба схемы с помощью имеющегося ключа. Подсоедините кабели основного источника электроснабжения к терминалам, помеченным буквами R-S-T-PE – в нижнем левом углу.

(При работе с электропроводкой следуйте схеме соединений, приведенной в данной инструкции по эксплуатации. Все операции с электропроводкой должны производиться исключительно квалифицированными электриками -  квалифицированными техниками)

3.02 Подготовка

Работа, выполняемая квалифицированным персоналом

Важно

Все подключения должны проводиться в следующем порядке.

1. Подсоедините кабели основного источника электроснабжения к терминалам, помеченным буквами R-S-T-PE – в нижнем левом углу.

8

2. Подключите компрессор к пневмосистеме (рис.6/7) и отрегулируйте давление 5 – 6 бар.

3. Нажмите красную кнопку, для того, чтобы открыть двери. (рис.4/S4)

4. Выдвиньте тележку из мойки и прикрепите к ней колеса.

5. Только для моделей с горелкой.

а. присоедините горелку к фланцу и подключите электрические провода.

б. присоедините 4” штенгель к топке.  Труба предназначена для вывода дыма из помещения.

6. Установите вытяжной вентилятор, закрепите, используя прилагающиеся болты.

7. Присоедините 100 мм патрубок к вытяжному вентилятору (рис 6/5). Патрубок предназначен для вывода пара из помещения.

8. Убедитесь, что шаровой клапан закрыт.

9. Подключите водопроводную воду электрогидрораспределителю (рис 6/8)

10. Переместите выключатели на электрощите в положение «включено» (F1, F3, F4, F5).

9

Pitc. 5

Pitc. 6

Установите основной переключатель (Q1) (рис 4) на «1». Загорится лампочка индикатора давления НО. Резервуар автоматически наполнится водой, когда емкость будет полной, гидравлический клапан закроется. Нажмите и удерживайте

10

две зеленые кнопки  «блокировка двери» S2 – S3 (рис 4) до тех пор, пока двери полностью не закроются.

Если запуск машины происходит в первый раз, следуйте нижеприведенным инструкциям:

Запустите на несколько секунд цикл мойки и убедитесь, что вентилятор вращается по часовой стрелке (см указатели на насосе). Если вращение происходит против часовой стрелки, выполните следующее:

а. установите основной переключатель в положение «0»

б. отключите машину от источника питания

в. поменяйте положение двух питающих кабелей на терминалах в коробе схемы ( R на место S и наоборот)

г. включите машину и убедитесь, что все работает нормально.

Если вы собираетесь использовать порошковое моющее средство, перед тем как помещать его в машину, растворите рекомендуемое количество средства в холодной воде.

Откройте крышку и влейте средство.

Состав моющего средства должен соответствовать нормам безопасности, принятым в данной стране.

Проверить, правильно ли работает машина вы можете нажав зеленую кнопку S5 «пуск». Если машина работает правильно, то цикл мойки будет проходить следующим образом:

а. Декомпрессия: перед началом мойки, вытяжной вентилятор уменьшает давление в резервуаре.

б. Цикл мойки: длится заданное время.

в. Аспирация: во время этого процесса дверца медленно должна открываться.

3.03 Запуск машины

Работа, выполняемая квалифицированным персоналом

- перед тем как начинать работу, дождитесь, пока вода достигнет необходимой температуры.

- рекомендуемая температура 60 – 65 °C.

    - Загрузка и разгрузка корзины.

- нажмите красную кнопку S4 чтобы открыть дверцу (рис 4), корзина должна находиться в правильном положении, чтобы ее можно было достать.

- установите тележку возле мойки (рис 8/1) и с помощью специального крюка впереди тележки прикрепите ее к мойке.

- высвободите задвижку, с помощью которой корзина крепится в машине (рис 8/5).

- выкатите корзину на тележку до тех пор, пока не сработает фиксатор на тележке (рис 8/3).

- отцепите тележку от машины, используя рычаг (рис 8/2).

- загрузите детали, которые необходимо вымыть, в корзину.

- загрузите корзину в машину и убедитесь, что она зафиксирована в правильном положении (рис 8/5)

- отцепите и отодвиньте тележку (рис 8/2).

11

    - Мойка.

- нажмите одновременно  две зеленые кнопки S2 – S3  чтобы закрыть дверцы (рис 4)

- установите таймер К11 (рис 4) на необходимое время.

- нажмите кнопку пуск S5 (рис 4)

если уровень воды в резервуаре упадет ниже минимально возможного, насос и нагревательные элементы перестанут работать, и электро-гидрораспределитель автоматически наполнит резервуар (рис 6/8), В этом случае загорится желтый индикатор Н2.

   красная кнопка аварийного выключения S1 прервет работу стенда в любой момент: для того, чтобы снова начать работу, необходимо провернуть ее как указанно стрелочками на самой кнопке.

    - Окончание работы..

В конце рабочего дня необходимо:

- отключить компрессор (рис 6/7)

- отключить поступление воды (рис 6/8)

- отключить основной источник питания (главный переключатель должен находиться в позиции Q1 «0») (рис 4).

12

3.04 Другие характеристики базовой модели

    - Устранение паров.

Рис. 9

По окончании каждого цикла автоматически срабатывает вытяжной вентилятор. С помощью таймера КМ3 на дисплее можно отрегулировать время работы данного вентилятора.

К фланцу должен быть подключен гибкий шланг диаметром 100 мм.

    - Контроль уровня воды и автоматическое наполнение резервуара.

Рис. 10

Рис. 11

Уровень воды определяется с помощью двух датчиков (мин–макс), расположенных внутри резервуара, которые поочередно активируют электрический клапан, подсоединенный к основному источнику водоснабжения.

    - Вращение корзины.

Во время цикла мойки вращение происходит автоматически. Когда дверца открыта корзину можно повернуть тольком путем нажатия зеленой кнопки (S11)

    - Осушение резервуара.

Слить воду из резервуара можно путем нажатия черной кнопки (S8), которая приводит в действие насос. Во время этой процедуры переключатель S9 должен быть установлен на «0».

  Отработанная жидкость с остатками моющего средства должна быть утилизирована в соответствие с правилами, регулирующими утилизацию такого вида отходов.

13

  - Аксессуары (доп)

    - Маслосборник.

Рис. 12

По окончании рабочего дня подождите в течение часа, пока вода не отделится от масла, затем:

- откройте кран (29)

- установите таймер (К17) и нажмите кнопку (S7).

    - Счетчик часов.

Учитывает количество отработанных часов, что необходимо для проведения периодического технического обслуживания.

    - Недельный таймер SIEMENS.

Настройка часов:

- нажмите кнопку "", высветится цифра, идентифицирующая год, нажмите «изменить», чтобы установить год.

-  нажмите «далее», высветится цифра, идентифицирующая число, нажмите «изменить», чтобы установить дату.

-  нажмите «далее», высветится цифра, идентифицирующая месяц, нажмите «изменить», чтобы установить месяц.

-  нажмите «далее», высветится цифра, идентифицирующая часы, нажмите «изменить», чтобы установить час.

-  нажмите «далее», высветится цифра, идентифицирующая минуты, нажмите «изменить», чтобы установить минуты.

-  нажмите «далее», высветится цифра, идентифицирующая переход на летнее время, нажмите «изменить», чтобы установить его

-  нажмите «далее», высветится цифра, идентифицирующая переход на зимнее время, нажмите «изменить», чтобы установить его.

-   нажмите кнопку "", чтобы сохранить настройки.

Настройка таймера:

Нажмите «prog»,  высветиться 01

а.   нажмите «изменить», высветиться "on = ", удерживайте кнопку нажатой до тех пор, пока не высветится необходимое вам время.

б.  нажмите «далее», высветиться цифра, обозначающая минуты, удерживайте кнопку «изменить» нажатой до тех пор, пока не высветитьтся необходимое вам значение.

в. нажмите кнопку «далее», высветиться первый рабочий день, с помощью «изменить» подтвердите или измените его.

14

г. нажмите кнопку «далее», высветиться второй рабочий день, с помощью «изменить» подтвердите или измените его.

Проделайте данную процедуру для всех рабочих дней недели.

д.  нажмите «далее», высветиться “”, с помощью «изменить» установите таймер включен  “” либо выключен " ".

Нажмите «далее», высветиться 02, выполните пункты а-б-в-г-д.

После того, как таймер установлен, нажмите «prog».

  - Инвертер.

NB: если корзина не выровнялась с помощью роликов, необходимо отрегулировать положение корзины с помощью инвертера.

- нажмите PAR/ALM, на дисплее высветяться буквы Pr ... и цифры.

- используя кнопки /   установите цифру 95.

- нажмите RD/W; высветиться 00 либо  01.

- используя кнопки /   установите 00.

- нажмите RD/W.

- нажмите PAR/ALM, на дисплее высветиться 95, используя кнопки /   установите 00.

- нажмите RD/W, на дисплее высветяться буквы Pr ... и цифры.

- используя кнопки /  , увелсчьте либо уменьшите скорость (от 0 до 200 Гц).

- нажмите RD/W.

- нажмите зеленую кнопку (S11), а следом сразу же красную (S12) для того, чтобы подтвердить изменения.

- если корзина все еще находится в неправильном положении, повторите пункты с 7 по 10.

- нажмите PAR/ALM.

- Техническое обслуживание

Квалифицированный персонал

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ИЗОЛЯТОР ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ НАХОДИТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ «ВЫКЛЮЧЕНО».

###### Ежедневное техническое обслуживание

Очищайте фильтры (рис 5/31) и насадки (рис 5/20).

Текущее техническое обслуживание

Раз в неделю

- выньте фильтры насоса (рис. 5/20) и очистите их в случае необходимости; проверьте и очистите насадки (рис 5/31).

- произведите очистку датчиков уровня воды.

при частом использовании машины или при мытье особенно загрязненных деталей, необходимо еженедельно менять моющий раствор.

Каждые 15/20 дней:

- меняйте моющий раствор в резервуаре (см пп 2.09.04)

15

ЖИДКОСТЬ, СЛИВАЕМАЯ ИЗ РЕЗЕРВУАРА ТОКСИЧНА, ЕЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ СЛИВАТЬ В МЕСТНУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ, ПРИ ЕЕ ЛИКВИДАЦИИ НЕОБХОДИМО СЛЕДОВАТЬ ПРАВИЛАМ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ПОДОБНОГО ТИПА.

- смажьте подшипники (рис. 13/5), используя подходящую водоотталкивающую смазку (напр. POLYMER 400)

Рис. 13

- прочистите трубки, устраните твердые отходы.

- выньте и очистите фильтры (рис 5/31).

- очистите резервуар, устраните твердые отходы через смотровой люк (рис 6/9).

Для перепрограммирования машины см. раздел 2.07.02 – Установка.

Если детали сильно загрязнены, рекомендуется менять моющий раствор  каждые 30 рабочих часов, в случае если загрязнение не слишком сильное, жидкость необходимо менять каждые 50/60  часов.

В случае если машина используется нерегулярно, моющую жидкость необходимо менять каждые 3/4 месяца.

- Устранение неисправностей

Работа, выполняемая квалифицированными техниками

| Неисправность | Возможные причины | Действия |
| --- | --- | --- |
| 5.1 Машина не запускается | - перегорели стенные предохранители - слабые электрические соединения - не установлено время - не закрыта дверца | - замените их - проверьте их - установите таймер - проверьте дверцу |
| 5.2 Насос не работает | - отключен автоматический выключатель | - подключите |
| 5.3 Корзина не вращается | - не работает инвертер | - перезапустите машину |
| 5.4 Корзина не останавливается в правильном положении | - вращение происходит слишком быстро либо слишком медленно, либо не сбалансированно. | - см параграф 3.06 |
| 5.5 Детали не полностью очищены | - моющий цикл слишком короткий - моющий раствор загрязнен - насадки засорены - фильтр засорен - неправильное вращение насоса - моющая жидкость не подходит - корзина не вращается | - увеличьте время - поменяйте раствор - очистите их - очистите его - откорректируйте вращение - замените ее - см пункт 5.3 |
| 5.6 Насос пропускает воду | - износилось механическое уплотнение | - замените его |
| 5.7 Клапан не пропускает воду. | - загрязнены датчики | - очиститите их |

***если электрическая схема перегружена, насосы и двигатель могут прекратить работу.

В этом случае следует переустановить переключатель прерывателя цепи, повернув предохранительный переключатель в положение «вкл».

Если неисправность остается, обратитесь за помощью квалифицированного специалиста.

6.0	 Демонтаж машины

Когда больше нет необходимости использовать машину, ее необходимо демонтировать, действуя следующим образом.

1. Выньте штепсель машины из розетки и отсоедините ее от источника электроснабжения.

2. Слейте моющий раствор из резервуара.

Примечание: при утилизации раствора соблюдайте соответствующие правила.

3. Тщательно очистите машину.

Примечание: утилизация любых отходов должна производиться в соответствии   с правилами.

Насос, двигатели и другие не изношенные электрические компоненты можно сохранять и использовать в качестве запчастей.

Основными частями являются:

- нержавеющая сталь корпуса AISI 304

- железо других металлических деталей.

- при демонтаже машины материалы необходимо отделить друг от друга перед утилизацией, чтобы облегчить их дальнейшею переработку.

Для утилизации металлического лома следует обратиться за помощью к специализированным фирмам.

Остальные материалы следует перевезти на местный пункт приема отходов.

16

7.0   Запчасти

7.01  Деталировка.

Рис.14

Dis. 15

Рис.15

17

*** см рис 14 – 15

| Таблица 1 Запчасти к L190 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Piece No. | Код | Описание | Производитель |
| 1 | 1 | FHE-40-20-55 | Электромеханический насос d.22 XY2ZY | Lowara |
| 2 | 1 | PMVF70 | Редуктор | Varvel |
| 3 | 1 | PCX53 | Соединительный вал привода корзины | Magido |
| 4 | 3 | RS010T | Резистор 10 кВт | Rica |
| 5 | 1 | 5MN552 | Электр. вытяжной вентилятор SS | Moro |
| 6 | 2 | SA1050 | Пневмоцилиндр l. =1050 мм | Norgren |
| 7 | 1 | 94190B | Пневмогруппа | Norgren |
| 8 | 1 | RL3424 | Соленоид впускного отверстия для воды ¾" | Ceme |
| 9 | 1 | PCHX53 | Люк для очистки бака | Cae |
| 10 | 1 | RC901l | Коленчатый патрубок 1" SS | Cevix |
| 11 | 2 | RCTF1l | Заглушка 1" SS | Cevix |
| 12 | 1 | RBS001 | Шаровой кран 1" | Fiv |
| 13 | 1 | RCTM2Z | Заглушка 2" | Afl |
| 14 | 1 | SNC190 | SS корзина 1300x1300 | Magido |
| 15 | 2 | RU200G | Крепление рулевого колеса d. 200 | GN |
| 16 | 2 | RU200F | Крепление фиксированного колеса d. 200 | GN |
| 17 | 1 | TPD190 | Распылитель | Magido |
| 18 | 1 | SCX190 | Тележка | Magido |
| 19 | 9 | RCSX53 | Ролики корзины X53 | Magido |
| 20 | 40 | MNUG10 | Форсунка 10 l. SS | Elpis |
| 21 | 1 | TPP190 | Боковой распылитель 1" SS | Magido |
| 22 | 1 | TPS190 | Вращающийся рапылитель 1" SS | Magido |
| 25 | 1 | PPX53 | Вал привода корзины | Magido |
| 27 | 1 | CEA70/5 | Электромеханический насос d. 22 XY2ZYHX | Lowara |
| 28 | 1 | MDISMTRIF | Коробка маслоотделителя | Varvel |
| 29 | 1 | RBS3/4 | Шаровой кран ¾" | Fiv |
| 31 | 1 | FLQ190 | Квадратный фильтр | Magido |
| 33 | 2 | LOSCM05 | Датчик уровня воды | Aeco |

18

7.02	 Запчасти для вала.

Pис. 16

19

7.03  Запчасти для системы вращения корзины.

Рис. 17

7.04    Запчасти для маслосборника.

№       Код                          Описание

1            MFLDISTRIF 	Фланец маслосборника

2            MDISMTTRIF          	Двигатель маслосборн.

3            MDS220/10             	Диск

4            MDSR63                  	Скребок

5            MDISFE                   	Фиксатор

6            MDISVAX53         	Резервуар

7            RBS3/4                      Вентиль

Рис.18

20

7.05	Запчасти для панели управления

Рис. 19

| Таблица. 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование. | Кол-во | Код | Описание | Производитель |
| S13 | 1 | FR692 | Автоматический выключатель | Pizzato |
| S2-S3 | 2 | ZB4-BA3351 | Черная кнопка | Telemecanique |
| H0-H3 | 2 | ZB4-BV0…* | Светодиод | Telemecanique |
| K11-K21 | 1 | 700HR52TU24 | Таймер | Allen Bradley |
| S1 | 1 | ZB4-BS54 | Кнопка аварийного выключения | Telemecanique |
| S8 | 1 | ZB4-BA2 | Черная кнопка | Telemecanique |
| S4 | 1 | ZB4-BA3341 | Белая кнопка | Telemecanique |
| S11-S12 | 1 | ZB4-BA8134 | Красная/зеленая кнопка | Telemecanique |
| S5-S10 | 2 | ZB4-BW…* | Кнопка с подсветкой | Telemecanique |
| S7-S9 | 2 | ZB4-BK125 | Переключатель с подсветкой | Telemecanique |
| K14 | 1 | ZVCR-V NTC | Термостат | Vemer |
| Q1 | 1 | LA7-80-1753 | Кнопка фиксации дверок | Allen Bradley |
| K9 | 1 | CL1004/U | Реле | Aeco |
| F2-F9 | 2 | 05828 | Блок предохранителей | Legrand |
| F1-F3-F4-F5 | 4 | GV2M…* | Реле двигателя | Telemecanique |
| T1 | 1 | El84b | Трансформатор | Wagner |
| F6-F7-F8 | 3 | 05838 | Блок предохранителей | Legrand |
| K4-K5 | 2 | LC1D0910B7 | Коннектор | Telemecanique |
| KM1 | 1 | LC1D0910B7+LA1DN11 | Коннектор | Telemecanique |
| KM2 | 1 | LC1D0910B7+LA2DS2 | Коннектор | Telemecanique |
| KM3 | 1 | LC1D0901B7+LA3DR4 | Коннектор | Telemecanique |
| K3 | 1 | LC1D0910B7+LA2DT2 | Коннектор | Telemecanique |
| K2 | 1 | LC1K0610B7 | Коннектор | Telemecanique |
| K6-K7-K8 | 3 | LC1D1810B7 | Коннектор | Telemecanique |
| K17 | 1 | TV48 | Таймер | CDC |
| INVERTER | 1 | PD2007 | Инвертер | Tecno Bi |
| FR | 1 | FN2060-6A | Фильтр | Schaffner |
| RU | 1 | RU653 | Фильтр | Schaffner |
| K10-K15-K16-K19-K20-K22-K23-K24 | 8 | 700.HA32A24-3 | Реле | Allen Bradley |

21

8.0  Пневмосистема

Наим .      Описание

1	Пробка

2 	Фильтр

3            	Манометр

4	Электроклапан (5 положений)

5 	Пневмораспределитель

6	Управляющий клапан

- Клапан

- Пневмоцилиндр

Рис. 20

22

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ СЕ

(Приложение II пункт А – Директива о машинном оборудовании 89/392)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

### MAGIDO GROUP SRL

## VIA M. PAGANO  67 -  20090 TREZZANO S/N  (MI) – ITALY

#### Тел. ++39 024453347 –   Факс ++39 024455618

Утверждает, что оборудование:

Тип……X53………………………………… Модель……L 190………………………… Серийный номер………………………………………… Год выпуска………………………………

Соответствует следующим директивам:

Директива о машинном оборудовании:	89 / 392 / EEC

91 / 368 / EEC

93 / 44 / EEC

93 / 68 / EEC

Директива низкого напряжения:	73 / 23 / EEC

Директива ЕМС:	89 / 336 / EEC

91 / 263 / EEC

92 / 31 / EEC

93 / 97 / EEC

Помимо этого, машина сконструирована в соответствие со следующими стандартами:

EN 60204-1 (CEI 44-5) Электрооборудование промышленных машин

CEI EN 60439-1 Комплексное оборудование для защиты и управления ВТ

Кроме того, оборудование имеет маркировку ЕС.

Треццано……………………………                        MAGIDO GROUP SRL

подпись

23